【环督函〔2019〕45号】附件

晋城市住建局督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 城 市 | 县 区 | 乡镇 | 污染源 名 称 | 污染源 地 址 | 问题 类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SX-22-331 | 4月24日 | 晋 城 市 | 城 区 | 钟家庄 办事处 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 山西省晋城市城区中原东街 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 经现场检查发现，该场地正在施工，督察组根据8081272卫星子站，显示PM10为443mg，督察组发现此处为施工场地，发现主要问题如下:建筑工地未落实“六个百分百”要求，围挡未安装防溢底座，部分围挡破损；未安装汽车冲洗装置；部分道路未硬化，存在淤泥；现场正在施工，2台雾炮车停用；部分土堆未覆盖，部分水泥原料未覆盖。该工程走廊长近6公里，目测约长200米，宽约20米的作业面。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 5月30日 |
| SX-22-332 | 4月27日 | 晋 城 市 | 城 区 | 钟家庄 办事处 | 晋城市中原街工地 | 山西省晋城市城区中原街 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 未落实建筑工地“六个百分百”要求，扬尘污染严重。现场混料机搅拌，水泥灰等露天无组织排放严重，监测pm10爆表，影响下游泽州一控监测点位空气指数。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 5月30日 |
| SX-22-333 | 4月27日 | 晋 城 市 | 城 区 | 西上庄 办事处 | 晋城市新市街、南大街道路改造工程 | 山西省晋城市城区 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 道路市政施工抑尘措施不到位，扬尘污染严重。该段道路施工面长约500米，存在部分建筑渣土覆盖不到位，部分道路未硬化、部分围挡不严密，部分围档采用塑料绿网，现场露天拌沙灰，车辆不冲洗，柴油机冒黑烟等。工地洗车台水泵和自来水公司管道施工电焊机分别用柴油发电机，Pm10和pm2.5分别高达2000微克和1000微克每立方米，CO和SO2也较高，影响市区白云商贸国控点位的空气质量指数。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 5月30日 |

【环督函〔2019〕45号】附件

晋城市城区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 城 市 | 县 区 | 乡镇 | 污染源 名 称 | 污染源 地 址 | 问题 类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SX-22-329 | 4月16日 | 晋 城 市 | 城 区 | 北石店镇 | 晋城市健牛工贸有限公司 | 山西省晋城市城区S227 | 未安装 治污设施 | 经现场检查，企业正在生产，问题如下：380m3高炉煤气热风炉未安装符合国家规定的脱硫设施；2017年企业未完成提标升级改造，建设一套单碱法脱硫装置，脱硫剂为氢氧化钠，主要设备为脱硫塔一套，两台循环泵，一座治浆碱液池，没有建设氧化风机系统和除渣系统。企业通过在线监测和ph来控制加碱量，脱硫塔表面有碱液溢出痕迹。安装运行以来，池中没有捞出任何灰渣。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 5月30日 |
| SX-22-330 | 4月22日 | 晋 城 市 | 城 区 | 北石店镇 | 山西金驹煤电化股份有限公司集中供热分公司 | 山西省晋城市城区 | 未安装 治污设施 | 经现场检查发现，该企业目前停产，主要问题如下: 1.脱硫设施未安装氧化风机，企业由于加入石灰沉淀物较多，故改用加入纯碱，2018年加入纯碱925t，pH范围为8~9，二氧化硫在线监测范围＜10mg/m3，2018年采暖期未捞出脱硫副产物，钠盐排入环境空气中； 2.企业未经环评审批，建设臭氧发生器，锅炉脱硝工艺采用臭氧脱硝，2018年消耗液氧616t。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019年 10月15日 |
| SX-22-334 | 4月21日 | 晋 城 市 | 城 区 | 开发区 办事处 | 晋城市热力有限公司 | 山西省晋城市城区新市东街 | 超标排污 或未执行超低排放标准 | 经现场检查，该企业锅炉建于2015年，2018年燃煤两万吨，采用双碱法脱硫，氮氧化物采用氨和臭氧脱氮，目前停产，发现主要问题:企业采用的臭氧脱销工艺不符合国家规定；2018年的采暖期使用250吨尿素和100吨液氧，通过臭氧发生器产生100多吨臭氧，喷入脱硫塔之前的水平烟道，不符合国家规定，部分臭氧直接排入环境空气。 | 进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据第九十九条查处超标排污行为,拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。 | 2019年 10月15日 |
| SX-22-335 | 4月21日 | 晋 城 市 | 城 区 | 钟家庄 办事处 | 晋城市热力有限公司 | 山西省晋城市城区新市东街 | 超标排污 或未执行超低排放标准 | 经现场检查，该企业目前停产，有2台锅炉，2018年消耗液氧296t，经过臭氧发生器，产生臭氧30t，燃煤8000t，使用尿素35.50t，发现主要问题如下:企业使用的臭氧脱硝系统，2018年使用液氧296t，经过臭氧发生器，产生臭氧约30t，部分臭氧排入环境空气中，不符合国家规定。 | 进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据第九十九条查处超标排污行为,拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。 | 2019年 10月15日 |

【环督函〔2019〕45号】附件

晋城市泽州县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 城 市 | 县 区 | 乡镇 | 污染源 名 称 | 污染源 地 址 | 问题 类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SX-22-344 | 4月17日 | 晋城市 | 泽州县 | 南村镇 | 泽州县金秋铸造有限责任公司 | 山西省晋城市泽州县 | 治污设施 不正常运行 | 现场检查时，该企业正在生产，该企业建有双碱法脱硫设施一套，124立方米高炉一座，28平方米烧结机一座，存在问题：未向环保部门审批，在热风炉顶部直排口直排未经处理的高炉煤气。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 5月30日 |
| SX-22-345 | 4月18日 | 晋城市 | 泽州县 | 川底乡 | 山西大通铸业有限公司 | 山西省晋城市泽州县S332 | 治污设施 不正常运行 | 现场检查时该企业正在生产，存在问题：1.该企业36平方米烧结机使用简易石灰石湿法脱硫，不符合国家规定；36平方米烧结机厂房内热端烟气经过一级重力除尘，一级旋风除尘，一级水膜除尘后进入脱硫塔，脱硫采用石灰石湿法喷淋工艺，未安装氧化风机。烧结机热段车间未封闭，烧结机冷段收集后进行除尘未安装脱硫烟气设备。 2.热风炉脱硫设施采用简易石灰石湿法脱硫，不符合国家规定，值班记录不规范。脱硫设备仅有石灰料仓，浆液池，循环水池，湿法脱硫塔，压滤机。未安装氧化风机，压滤机停用。热风炉烟囱高度28米。未按环评要求设置45米高度烟囱。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 5月30日 |
| SX-22-346 | 4月18日 | 晋城市 | 泽州县 | 南村镇 | 晋城市鑫环球铸造有限公司 | 山西省晋城市泽州县X742 | 治污设施 不正常运行 | 经现场检查，企业正在生产，存在问题： 1.制芯工艺环节环保设施生产期间停用； 2.喷漆房在生产期间未完全封闭。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 5月30日 |
| SX-22-347 | 4月18日 | 晋城市 | 泽州县 | 巴公镇 | 山西天泽煤化工集团股份公司化工厂 | 山西省晋城市泽州县S227 | 治污设施 不正常运行 | 该公司2018年7月停产至今，该企业1号锅炉停运，2号锅炉在生产，向永丰化肥厂供气；2号锅炉脱硫塔是单独的，循环水池和压滤系统与永丰化肥厂共四台锅炉公用。存在问题： 1.二号锅炉脱硫方法采用简易氨水脱硫，使用造气洗涤废水进行脱硫，压滤机停用，无脱硫副产物产生；2014年晋城市环保局验收意见中（晋市环函〔2014〕110号），脱硫工艺为湿式氨法；2016年备案意见（晋市环备案〔2016〕16号），采用造气循环水氨法脱硫； 2.企业锅炉违规批小建大，未经批准加装了一个驰放器燃烧器，环评批复35吨/时燃煤锅炉，而现场发现企业产蒸汽量42吨/时。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 5月30日 |
| SX-22-348 | 4月19日 | 晋城市 | 泽州县 | 南村镇 | 晋城市科裕达铸造有限公司 | 山西省晋城市泽州县 | 治污设施 不正常运行 | 现场检查时，企业年产2万吨机械配件，建有2台6t的冲天炉，燃料为焦炭，2台5t的中频炉，存在问题：冲天炉脱硫除尘环保设施没有正常运行，2台氧化风机全部停用，脱硫塔循环池浆液ph为5-6。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 5月30日 |
| SX-22-349 | 4月19日 | 晋城市 | 泽州县 | 巴公镇 | 山西兰花煤化工有限责任公司 | 山西省晋城市泽州县 | 治污设施 不正常运行 | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题： 1.煤气发生炉附近部分装置无组织排放严重。现场看到，煤气发生炉废水直排至渠道，有刺鼻氨水味道，CO存在无组织排放，现场检测约7mg/m3。 2.尿素装置排放筒未安装在线监测装置。尿素装置排放筒高约80m，直径200mm，废气含有污染物氨，烟气中含有颗粒物。环评要求废气每小时排放量低于8.35kg/m3；2019年3月7日山西智诺环保科技有限公司检测报告显示放空气洗涤塔废气流量约5978Nm3/h，氨浓度为33.6mg/m3，约0.2kg/m3。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 5月30日 |
| SX-22-350 | 4月21日 | 晋城市 | 泽州县 | 大箕镇 | 泽州县佳宇铸造厂（普通合伙） | 山西省晋城市泽州县G207 (锡海线) | 治污设施 不正常运行 | 经现场检查，企业夜间生产，白天停产，主要问题：刷漆工艺环保设施中UV光解的7组灯管不亮，环保VOC处理设备未有效运行。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 5月30日 |
| SX-22-351 | 4月24日 | 晋城市 | 泽州县 | 巴公镇 | 山西清慧胜凯科技股份有限公司 | 山西省晋城市泽州县南牛线 | 治污设施 不正常运行 | 现场检查发现，企业年产6万吨汽车配件，6台3t的中频炉，1台1t的中频炉。主要问题：浇铸工序生产过程中产生的废气无组织排放，除尘设备的收集罩未使用。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 5月30日 |
| SX-22-352 | 4月25日 | 晋城市 | 泽州县 | 周村镇 | 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 山西省晋城市泽州县 | 治污设施 不正常运行 | 经现场检查发现，该企业正在生产，主要问题: 1.原审批的一期脱硫设施停用，一二期脱硫属于简易低效脱硫工艺。现场检查发现，炉内喷钙装置2013年停用至今，未产生脱硫副产物，二期氨法脱硫未产生副产物。未安装氧化风机，也未安装压滤机，现场检测pH为7-8。一期工程2019年3月第三方手工监测报告显示，SO2浓度为7-8mg/m3，在线监测显示48mg/m3。混燃炉2019年3月份监测报告显示SO2排放浓度23mg/m3，没有氧化风机，没有脱硫副产物。该方法为简易低效率脱硫方法； 2.2018年10月《晋城市人民政府关于印发晋城市打赢蓝天保卫战三年行动计划》显示“4.深化工业治理。未达标排放的企业一律依法停产整治”，“24.严格落实工业炉窑治理专项行动。全面取缔燃煤热风炉”，该企业全部为间歇式固定床煤气发生炉，属于加快整治设备，现场监测一期二期发生炉附近环境空气CO浓度超标范围，44.5-77mg/m3。1#混燃炉漏气，PM10为2037.77ug/m3，PM2.5为1022.33ug/m3，泄露点附近有积灰，超过国家标准30mg/m3。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 5月30日 |
| SX-22-353 | 4月20日 | 晋城市 | 泽州县 | 南村镇 | 泽州县畅通铸业有限公司 | 山西省晋城市泽州县X742 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时，企业有4台3t的中频炉（两开两备），3条刷漆生产线有2条正在运行，存在问题：刷漆车间废气收集罩只有一个，安装在车间顶部的位置不够恰当，风机为5.5kw，车间气味刺鼻，有机废气在车间内无组织排放。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 5月30日 |
| SX-22-354 | 4月20日 | 晋城市 | 泽州县 | 南村镇 | 晋城市鸿辉管业有限公司 | 山西省晋城市泽州县X742 | 治污设施 不正常运行 | 经现场检查，企业年产10万吨管材，有4台10t的中频炉、1座42m的退火炉、1台10吨的冲天炉，1条喷漆生产线。存在问题：喷漆工艺废气处理设施中UV光氧净化器的5组灯光不亮，除尘净化设备未正常运行。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 5月30日 |
| SX-22-355 | 4月20日 | 晋城市 | 泽州县 | 周村镇 | 山西煤炭运销集团华阳煤业有限公司 | 山西省晋城市泽州县S332 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该企业未生产，处于建设期。存在问题： 1.施工期间未落实扬尘控制和“六个100%”要求； 2.未取得排污许可证。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 5月30日 |
| SX-22-356 | 4月15日 | 晋城市 | 泽州县 | 南村镇 | 南村镇下庄村秸秆焚烧点 | 山西省晋城市泽州县 | 秸秆焚烧 | 现场检查发现，南村镇下庄村村民梁旭马在自家地边干活时，将地边杂草及秸秆焚烧。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 5月30日 |
| SX-22-357 | 4月19日 | 晋城市 | 泽州县 | 巴公镇 | 秦扁付秸秆焚烧点 | 山西省晋城市泽州县 | 秸秆焚烧 | 巴公镇三家店村，村民秦扁付在兰花莒山煤矿厂门口西200米处焚烧秸秆。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 5月30日 |
| SX-22-358 | 4月19日 | 晋城市 | 泽州县 | 高都镇 | 泽州县高都镇207国道西侧200米处秸秆焚烧点 | 山西省晋城市泽州县G207 (锡海线) | 秸秆焚烧 | 现场检查发现，在高都镇207国道两侧一辅道200米处正在焚烧秸秆。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 5月30日 |
| SX-22-359 | 4月17日 | 晋城市 | 泽州县 | 南村镇 | 晋城市腾飞铸造有限公司 | 山西省晋城市泽州县 | 为落实VOCs整治要求 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.刷漆房产生的有机废气未有效处理，通过简易活性炭吸附，有机废气直排。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 5月30日 |
| SX-22-360 | 4月17日 | 晋城市 | 泽州县 | 南村镇 | 晋城市春晨兴汇实业有限公司 | 山西省晋城市泽州县 | 其他涉气 环境问题 | 经现场检查，该企业正在生产，存在问题： 1.未安装符合规定环保设施。热风炉使用简易单碱法脱硫设备，属于不符合国家规定的简易单碱法脱硫设备，脱硫设备仅有一个搅拌罐，两台水泵，一座脱硫塔，通过添加生石灰脱硫。现场监测ph值为11到13，碱液脱硫后排到冲渣池，未安装氧化风机，每天加生石灰20公斤左右，未产生石膏。 2.企业不正常使用环保设施。企业停用烧结机部分脱硫设备，现场检查氧化风机，石膏机和浆液循环泵停用，桨液池ph值为11到12，石膏机和氧化风机每天使用3小时，废气通过重力旋风除尘后进去脱硫塔，每天添加1吨生石灰。排气口显示二氧化硫10mg/m3，该脱硫方法属于简易湿法脱硫。 | 调查核实，依法查处。 | 5月30日 |
| SX-22-361 | 4月19日 | 晋城市 | 泽州县 | 川底乡 | 泽州县四要矸石粉选厂 | 山西省晋城市泽州县 | 物料堆场 未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产，存在的问题：厂区原料进口区部分道路未硬化，厂区旁有大量土堆未覆盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 5月30日 |
| SX-22-362 | 4月19日 | 晋城市 | 泽州县 | 高都镇 | 山西祥远众诚煤炭销售有限公司 | 山西省晋城市泽州县G55(二广高速) | 物料堆场 未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题： 1.进出车辆冲洗平台未使用； 2.卸货场地在卸货过程中未采取抑尘措施，导致扬尘污染。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 5月30日 |

【环督函〔2019〕45号】附件

晋城市高平市督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 城 市 | 县 区 | 乡镇 | 污染源 名 称 | 污染源 地 址 | 问题 类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SX-22-336 | 4月20日 | 晋 城 市 | 高 平 市 |  | 北环路北侧150米处农田内焚烧秸秆点 | 山西省晋城市高平市北环路 | 秸秆焚烧 | 现场检查发现，高平市南王庄村农田内正在焚烧秸秆，现场已责令其扑灭。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 5月30日 |
| SX-22-337 | 4月18日 | 晋 城 市 | 高 平 市 |  | 高平市民意建材有限公司 | 山西省晋城市高平市 | 物料堆场 未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：筛分车间在生产过程中未采取防尘措施，造成扬尘污染。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 5月30日 |
| SX-22-338 | 4月17日 | 晋 城 市 | 高 平 市 |  | 高平市福鑫铸管有限责任公司 | 山西省晋城市高平市G207(锡海线) | 物料堆场 未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：高炉出铁生产工段，产生的冶炼钢渣和重力灰未落实扬尘治理措施，造成扬尘污染。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 5月30日 |

【环督函〔2019〕45号】附件

晋城市阳城县督办问题清单

| 编号 | 检查 时间 | 城 市 | 县 区 | 乡镇 | 污染源 名 称 | 污染源 地 址 | 问题 类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SX-22-339 | 4月19日 | 晋 城 市 | 阳 城 县 |  | 山西大科贸易有限公司（煤矸石储存场） | 山西省晋城市阳城县八芹线 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时，山西大科贸易有限公司（煤矸石储存场）位于该公司东侧，煤矸石场已停运，但检查发现该煤矸石场有自燃现象。 | 调查核实，依法查处。 | 5月30日 |
| SX-22-340 | 4月25日 | 晋 城 市 | 阳 城 县 |  | 山西金象煤化工有限责任公司 | 山西省晋城市阳城县 | 其他涉气环境问题 | 经现场检查，企业年产18万吨合成氨30万吨尿素，20台直径2.65m常压固定床连续富氧化气炉，2台55t混燃炉，2台35t循环流化床锅。主要问题如下：1.VOCs收集处置设施洗涤塔和风机擅自停用；2.3#三废混燃炉附近发现两处刺鼻氨气气味，泄漏源为合成氨的驰放气水封处，炉附近地面有部分积灰；三废混燃锅炉原脱硫设施停用，采用低效简易的方法脱硫，现场未检测出SO2，CO为850mg/m3，燃烧不完全。 | 调查核实，依法查处。 | 5月30日 |
| SX-22-341 | 4月25日 | 晋 城 市 | 阳 城 县 |  | 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 山西省晋城市阳城县S332(陵沁线) | 其他涉气环境问题 | 经现场检查发现，该企业正在生产，主要问题如下:燃煤锅炉脱硫设施停用。减排期间要求“氧化钙-氢氧化钠”双碱法脱硫，企业考虑控制烟尘指标稳定达标，未经当地环保部门批准，2018年9月份停用炉外脱硫设施，改为炉内加钙工艺，同时企业未建设氧化风机设施。采用煤气发生炉的洗涤废水（含有低浓度的氨水）来进行脱硫，现场检查pH为7~8，无脱硫副产物产生。对照工作手册要求，属于低效率简易脱硫工艺，部分亚硫酸盐排入到环境空气中。 | 调查核实，依法查处。 | 5月30日 |
| SX-22-342 | 4月20日 | 晋 城 市 | 阳 城 县 |  | 山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司 | 山西省晋城市阳城县 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该煤矿正在生产，存在问题: 1.环评未批复堆煤场，该企业自行建设堆煤场，且堆煤场内原煤未完全覆盖； 2.堆煤场内出入口道路未完全硬化，沿线未配套建设喷淋等抑尘设施，容易引起扬尘污染； 3.煤矸石场未按环评要求进行建设和管理。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 5月30日 |
| SX-22-343 | 4月20日 | 晋 城 市 | 阳 城 县 |  | 山西煤炭运销集团阳城四候煤业有限公司 | 山西省晋城市阳城县 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题: 1.未按环评要求将煤储存于筒仓，部分煤堆放于场区内，未完全苫盖； 2.未按环评及批复要求建设和管理矸石场。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 5月30日 |